ENVANTER STOK YÖNETİMİ

Hesaplama ve Analiz Raporu

Disiplinlerarası Proje — Stokastik Model (%20 Talep Değişkenliği)

Hazırlanma Tarihi: Nisan 2026

Ürün Sayısı: 15 Ürün

Yöntem: Stokastik Stok Modeli (EOQ + ROP + Emniyet Stoğu)

Servis Düzeyi: %95  |  z = 1.645  |  CV = 0.20

1. Temel Formüller ve Yöntem

Bu rapor, stokastik talep modeli çerçevesinde %20 talep değişkenliği (CV = 0.20) varsayımıyla 15 ürün için stok yönetimi hesaplamalarını içermektedir.

## 1.1  LTD – Sipariş Teslim Süresi Talebi

LTD = d × L d : Günlük satış hızı (adet/gün) L : Teslim süresi (gün) LTD, sipariş verildikten sonra teslimata kadar geçen süredeki beklenen talebi ifade eder.

## 1.2  SS – Emniyet Stoğu

SS = z × σd × √L z : Servis düzeyi Z-değeri (bu raporda %95 servis → z = 1.645) σd : Günlük talep standart sapması = CV × d = 0.20 × d L : Teslim süresi (gün) Emniyet stoğu, talep belirsizliğine karşı tutulan tampon stoğu ifade eder. Bu raporda CV = 0.20 varsayılmıştır; dolayısıyla σd = 0.20 × d ≠ 0.

## 1.3  ROP – Yeniden Sipariş Noktası

ROP = LTD + SS = d × L + SS Stok bu seviyeye düştüğünde yeni sipariş verilmelidir. Stokastik modelde SS > 0 olduğundan ROP > LTD'dir.

## 1.4  EOQ – Ekonomik Sipariş Miktarı

EOQ = √(2 × D × S / H) D : Yıllık talep = d × 365 S : Sipariş maliyeti (₺/sipariş) H : Yıllık birim tutma maliyeti (₺/birim/yıl) [H = 0.20 × Birim Fiyat]

## 1.5  Toplam Yıllık Maliyet

TC = D × P + (D / EOQ) × S + (EOQ / 2) × H D × P : Satın alma maliyeti (P = H / 0.20) (D / EOQ) × S : Yıllık sipariş maliyeti (EOQ / 2) × H : Yıllık taşıma/tutma maliyeti

## 1.6  Varsayımlar

• Talep değişkenliği (CV) = 0.20 — günlük talep standart sapması σd = 0.20 × d

• Servis düzeyi = %95 → z = 1.645

• Yıllık çalışma günü = 365

• Teslim süresi (Lead Time) sabittir; değişkenlik dikkate alınmamıştır

• Tutma maliyeti H = birim fiyatın %20'sidir (H = 0.20 × P)

• Satın alma maliyeti baskın unsurdur; EOQ/ROP analizini doğrudan etkilemez

• Başlangıç stokları (Initial_Stock), stok durum analizinde kullanılmıştır

2. Stok Hesaplama Sonuçları

Aşağıdaki tablo 15 ürün için gerçekleştirilen tüm hesaplamaların özet sonuçlarını göstermektedir. Stokastik model gereği tüm ürünlerde SS > 0'dır.

| Ürün Adı | Başlangıç Stok | d (adet/gün) | L (gün) | SS | ROP | EOQ | Stok Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| White Sugar 1kg | 101 | 14 | 4 | 9.2 | 65 | 370 | Yeterli |
| Black Tea 500g | 118 | 10 | 1 | 3.3 | 13 | 89 | Yeterli |
| Sunflower Oil 1L | 171 | 6 | 2 | 2.8 | 15 | 74 | Yeterli |
| Wheat Flour 2kg | 142 | 3 | 3 | 1.7 | 11 | 89 | Yeterli |
| Rice 1kg | 163 | 4 | 5 | 2.9 | 23 | 175 | Yeterli |
| Lentils 1kg | 140 | 9 | 4 | 5.9 | 42 | 198 | Yeterli |
| Pasta 500g | 149 | 15 | 5 | 11 | 86 | 122 | Yeterli |
| Tomato Paste 830g | 180 | 10 | 2 | 4.7 | 25 | 206 | Yeterli |
| Salt 750g | 186 | 4 | 3 | 2.3 | 14 | 107 | Yeterli |
| Coffee 100g | 126 | 4 | 5 | 2.9 | 23 | 119 | Yeterli |
| Milk 1L | 175 | 11 | 1 | 3.6 | 15 | 145 | Yeterli |
| Butter 250g | 76 | 12 | 3 | 6.8 | 43 | 425 | Yeterli |
| Eggs 15-pack | 136 | 4 | 2 | 1.9 | 10 | 85 | Yeterli |
| Cheese 500g | 108 | 5 | 3 | 2.8 | 18 | 101 | Yeterli |
| Olive Oil 1L | 139 | 10 | 5 | 7.4 | 57 | 209 | Yeterli |

Renk kodu:  Yeşil = Mevcut stok ROP'un üzerinde (Yeterli)  |  Kırmızı = Mevcut stok ROP'a eşit veya altında (Kritik)

3. Detaylı Hesaplamalar

Her ürün için adım adım hesaplama detayları aşağıda sunulmaktadır.

| Ürün Adı | d | L | LTD=d×L | SS | ROP | D=d×365 | S (₺) | H (₺) | EOQ=√(2DS/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| White Sugar 1kg | 14 | 4 | 56 | 9.2 | 65 | 5110 | 33.96 | 2.54 | 370 |
| Black Tea 500g | 10 | 1 | 10 | 3.3 | 13 | 3650 | 27.67 | 25.69 | 89 |
| Sunflower Oil 1L | 6 | 2 | 12 | 2.8 | 15 | 2190 | 37.05 | 29.64 | 74 |
| Wheat Flour 2kg | 3 | 3 | 9 | 1.7 | 11 | 1095 | 32.05 | 8.81 | 89 |
| Rice 1kg | 4 | 5 | 20 | 2.9 | 23 | 1460 | 37.49 | 3.56 | 175 |
| Lentils 1kg | 9 | 4 | 36 | 5.9 | 42 | 3285 | 25.19 | 4.21 | 198 |
| Pasta 500g | 15 | 5 | 75 | 11 | 86 | 5475 | 33.04 | 24.25 | 122 |
| Tomato Paste 830g | 10 | 2 | 20 | 4.7 | 25 | 3650 | 42.06 | 7.21 | 206 |
| Salt 750g | 4 | 3 | 12 | 2.3 | 14 | 1460 | 48.30 | 12.38 | 107 |
| Coffee 100g | 4 | 5 | 20 | 2.9 | 23 | 1460 | 27.90 | 5.77 | 119 |
| Milk 1L | 11 | 1 | 11 | 3.6 | 15 | 4015 | 35.61 | 13.54 | 145 |
| Butter 250g | 12 | 3 | 36 | 6.8 | 43 | 4380 | 46.29 | 2.25 | 425 |
| Eggs 15-pack | 4 | 2 | 8 | 1.9 | 10 | 1460 | 36.95 | 15.06 | 85 |
| Cheese 500g | 5 | 3 | 15 | 2.8 | 18 | 1825 | 46.83 | 16.64 | 101 |
| Olive Oil 1L | 10 | 5 | 50 | 7.4 | 57 | 3650 | 46.60 | 7.76 | 209 |

4. Stok Durum Analizi

Bu bölümde mevcut stok seviyeleri ROP değerleriyle karşılaştırılmakta ve toplam yıllık maliyet sunulmaktadır. ROP = d × L + SS olduğundan stokastik modelde ROP, deterministik modele göre daha yüksektir.

| Ürün Adı | Başlangıç Stok | ROP | Stok – ROP (Tampon) | ROP'a Kalan Gün | Toplam Yıllık Maliyet (₺) | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| White Sugar 1kg | 101 | 65 | 36 | 3 gün | 65.836 | Yeterli |
| Black Tea 500g | 118 | 13 | 105 | 11 gün | 471.120 | Yeterli |
| Sunflower Oil 1L | 171 | 15 | 156 | 26 gün | 326.751 | Yeterli |
| Wheat Flour 2kg | 142 | 11 | 131 | 44 gün | 49.021 | Yeterli |
| Rice 1kg | 163 | 23 | 140 | 35 gün | 26.612 | Yeterli |
| Lentils 1kg | 140 | 42 | 98 | 11 gün | 69.984 | Yeterli |
| Pasta 500g | 149 | 86 | 63 | 4 gün | 666.806 | Yeterli |
| Tomato Paste 830g | 180 | 25 | 155 | 16 gün | 133.070 | Yeterli |
| Salt 750g | 186 | 14 | 172 | 43 gün | 91.695 | Yeterli |
| Coffee 100g | 126 | 23 | 103 | 26 gün | 42.807 | Yeterli |
| Milk 1L | 175 | 15 | 160 | 15 gün | 273.783 | Yeterli |
| Butter 250g | 76 | 43 | 33 | 3 gün | 50.230 | Yeterli |
| Eggs 15-pack | 136 | 10 | 126 | 32 gün | 111.213 | Yeterli |
| Cheese 500g | 108 | 18 | 90 | 18 gün | 153.527 | Yeterli |
| Olive Oil 1L | 139 | 57 | 82 | 8 gün | 143.245 | Yeterli |

Not: Kırmızı renkli satırlar ROP'a 5 gün veya daha az kalmış ürünleri göstermektedir. Bu ürünler için sipariş önceliği yüksektir.

5. Özet Bulgular ve Öneriler

## 5.1 Genel Sonuçlar

• Toplam ürün sayısı: 15 ürün

• Servis düzeyi %95, CV = 0.20 varsayımıyla tüm ürünlerde SS > 0 (stokastik model)

• Stok durumu: Tüm ürünler "Yeterli" statüsündedir — mevcut stok ROP'un üzerinde

• En yüksek ROP: Pasta 500g → ROP = 86 birim (d=15, L=5, SS=11)

• En yüksek EOQ: Butter 250g → EOQ = 425 birim

• ROP'a en yakın ürün: Butter 250g (3 gün kaldı)

• En yüksek toplam yıllık maliyet: Pasta 500g → 666.806 ₺

## 5.2 Öncelikli İzleme Listesi

Aşağıdaki ürünler ROP değerlerine en yakın stok seviyelerinde olup öncelikli izleme gerektirmektedir:

| Ürün Adı | Mevcut Stok | ROP | Tampon | ROP'a Kalan | Emniyet Stoğu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| White Sugar 1kg | 101 | 65 | 36 | 3 gün | 9.2 |
| Butter 250g | 76 | 43 | 33 | 3 gün | 6.8 |
| Pasta 500g | 149 | 86 | 63 | 4 gün | 11 |
| Olive Oil 1L | 139 | 57 | 82 | 8 gün | 7.4 |
| Black Tea 500g | 118 | 13 | 105 | 11 gün | 3.3 |

## 5.3 Deterministik vs Stokastik Model Karşılaştırması

Bu rapor, stokastik model kullanmaktadır. Aşağıda iki model arasındaki fark özetlenmiştir:

| Parametre | Deterministik Model (σ = 0) | Stokastik Model (CV = 0.20) |
| --- | --- | --- |
| Emniyet Stoğu | SS = 0 | SS = z × σd × √L > 0 |
| ROP | ROP = d × L | ROP = d×L + SS (daha yüksek) |
| Hizmet Düzeyi | Garanti edilmez | %95 (z = 1.645) |
| Kullanım | Sabit/öngörülebilir talep | Değişken talep (gerçekçi) |

## 5.4 Gerçek Hayat Uygulaması İçin Notlar

• Talep değişkenliği: Bu raporda CV = 0.20 varsayılmıştır. Geçmiş satış verilerinden σd hesaplanabilirse daha gerçekçi sonuçlar elde edilir.

• Servis düzeyi: %95 servis için z ≈ 1.645, %99 için z ≈ 2.33 kullanılır.

• EOQ ve ROP birlikte kullanıldığında (s, Q) stok politikası oluşturur: stok ROP'a düştüğünde EOQ miktarında sipariş verilir.

• Temin süresi değişkenliği de varsa kombine formül kullanılmalıdır: SS = z × √(L×σd² + d²×σL²)

• Periyodik gözden geçirme modelinde (P politikası) formüller farklılaşır; bu rapor sürekli gözden geçirme (Q politikası) varsaymaktadır.